裕民县江格斯乡吉兰德村

扶贫加工厂建设项目

实

施

方

案

项目名称：裕民县江格斯乡吉兰德村扶贫加工厂建设项目

项目主管单位：裕民县扶贫开发办公室

项目实施单位：江格斯乡人民政府

编制时间：2020年

目录

一、基本情况	- 3 -

二、项目立项情况	- 4 -

三、项目施工设计	- 5 -

四、项目投资概算与资金筹措	- 8 -

1、投资估算	- 8 -

2、 资金筹措	- 8 -

3、资金使用和管理	- 8 -

五、项目实施保障措施	- 9 -

1、组织领导机构	- 9 -

2、技术保障措施	- 9 -

3、项目管理、监督检查制度	- 10 -

4、验收管理	- 11 -

5、运营模式和运营管理	- 11 -

6、 带贫减贫益贫机制	- 11 -

六、项目实施进度	- 12 -

1、进度计划	- 12 -

2、招标方案	- 13 -

3、项目公告公示	- 15 -

七、项目绩效目标及效益分析	- 15 -

1、项目覆盖情况	- 15 -

2、经济效益	- 15 -

3、社会效益	- 16 -

4、生态效益	- 16 -

5、可持续性影响	- 16 -

八、风险分析	- 17 -

1、主要风险因素	- 17 -

2、防范化解措施	- 17 -

一、基本情况

1、项目库编号

ym2021030

2、项目名称

- 裕民县江格斯乡吉兰德村扶贫加工厂建设项目

3、项目主管单位

裕民县扶贫开发办公室、唐勇

4、项目实施单位

江格斯乡人民政府、刘利欣

5、项目建设性质

新建

6、项目类别

产业项目

- 项目建设内容

- 购置工厂设备一套、厂房维修180平方米左右及200亩种植地围栏及相关配套设施，最终以设计为准。

- 项目建设期限

项目建设期限为2021年4月-7月底

- 9、项目建设地点及基本情况

建设地点在江格斯乡吉兰德村村内，吉兰德村位于县城以西20公里处。全村耕地面积6000亩。人工林地面积30亩。本村丘陵面积大， 山坡向以阳坡和半阴坡为主，坡度在15-25°之间，是营造混交林的良好基地，适宜栽植地埂杨树、榆树、栗子树、松树、酸梅树。该区属干燥 性气候。四季分明雨热同步，年平均气温20℃，年日照时数 3320小时。年均降雨量为40 0mm,集中在7、8、9三个月。全年无霜期150天。土壤主要土壤有黑土和黄 土。土层厚度100厘米。区域 内乔木植被有白蜡树、酸梅、杨树、苹果、杏子、李子等。草木植物有红花、板蓝根、贝母、黄芩、山菊花等。经济收入主要以种植、畜牧、运输为主，人均纯收入13000元。近几年来，吉兰德村充分发挥区位优势，完成了投 资400万的饮水工程，修通了村内公路5公里，使全村建设取得了前所未有的发展，到2019年底，村级基础设施建设基本完善，户户用上清洁卫生的自来水，街巷绿硬化户户通，主要街道水泥化，村容村貌得到极大改观。

二、项目立项情况

1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（2） 国务院《于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《裕民县十四五发展规划》；

（4）《财政专项资金管理办法》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（7） 建设单位提供的其他与项目有关的资料。

（8）《城市道路设计规范》CJJ169-2012

（9）《裕民县城市总体规划》（2012-2030）；

（10）《投资项目可行性研究指南》；

（11）《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；

（12）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

（13） 建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）

（14）《工程地质手册》(第五版)

2、项目建设的必要性和可行性

吸纳周边贫困人口实现了在家门口就业，不但增加了收入，同时成为脱贫致富的好路子。打造“加工厂+合作社+农户”的模式，让有劳动能力的到合作社工作。调整农村产业结构，促进农民增收，促使粮食生产产业化经营有着促进作用和示范带动作用。

三、项目施工设计

通过本项目的建设，调整优化农业结构，促进产业化发展，以西部大开发为契机，以五大基地为突破口，发展特色农业，依靠科技进步，发展高产、优质、高效农业，培植龙头企业，推进区域经济发展。

1、项目建设原则

（1）坚持重本地区实际需求出发的原则，满足县域布局要求，保证群众受益，为社会稳定和经济发展做贡献。

（2）充分利用现有资源，因地制宜，合理布局。

（3）坚持高起点、高标准、严要求的基本原则。

（4）分级负责，专项管理，提高救灾效率。

（5）加强监管，严格坚持标准、规范运作，确保工程质量。

2、建设规模及技术标准

（1）购置加工设备一套，厂房维修180平方米左右，及200亩种植地围栏及相关配套设施。

（2）建筑物高度在12米以下，为单层建筑。根据本项目的特点与用途，拟采用钢架结构。本工程结构材料为钢筋砼梁板，砼强度等级:砼柱C30。建筑的使用年限为50年，建筑物的防火等级为二级，各构件的耐火极限均按《建筑设计防火规范》GB50016--2014执行。建筑材料和预制构件的强度等级、型号、规格、质量必须符合设计要求。

| 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限（h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 耐火等级 |  |  |  |
| 构件 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 墙 | 防火墙 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 3.00 |
|  | 承重墙 | 不燃烧体 3.00 | 不燃烧体 2.50 | 不燃烧体 2.00 | 难燃烧体 0.50 |
|  | 非承重墙 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 0.50 | 燃烧体 |
|  | 疏散走道两侧的隔墙 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 0.50 | 难燃烧体 0.25 |
|  | 房间隔墙 | 不燃烧体 0.75 | 不燃烧体 0.50 | 难燃烧体 0.50 | 难燃烧体 0.25 |
| 楼板 |  | 不燃烧体 1.50 | 不燃烧体 1.00 | 不燃烧体 0.50 | 燃烧体 |
| 屋顶承重构件 |  | 不燃烧体 1.50 | 不燃烧体 1.00 | 燃烧体 | 燃烧体 |
| 吊顶（包括吊顶搁栅） |  | 不燃烧体 0.25 | 难燃烧 |  |  |

（3）建筑应进行无障碍设计，并应符合现行行业标准《无障碍设计规范》GB50763-2012的规定。设计范围应符合下表规定：

|  | 无障碍设计的范围 |  |
| --- | --- | --- |
| 办 公 科 研 建 筑 | 建筑类别 | 设计部位 |
|  |  | 1.建筑基地（人行通道、停车车位） |
|  | 各级政府办公建筑 | 2.建筑入口、入口平台及门 |
|  | 各级司法部门建筑 | 3.水平与垂直交通 |
|  | 企事业办公建筑 | 4.接待用房（一般接待室、贵宾接待室） |
|  | 各类科研建筑 | 5.公共用房（会议室、报告厅、审判厅等） |
|  | 其他招商、办公、社区服务建筑 | 6.公共厕所 |
|  |  | 7.服务台、公共电话、饮水器等相应设施 |

（4）结构设计

混凝土：

1、基础：柱下独立基础混凝土强度等级为C30；填充墙为素砼条基，砼等级C20。

2、基础以上结构：框架柱采用C30。

其余未注明的现浇构件均采用C25混凝土。

3、钢筋： φ：HPB300级钢筋

Φ：HRB400级钢筋

钢材：Q235B

4、墙体：±0.00以下采用M10水泥砂浆，MU15实心砖，±0.00以上采用M10混合砂浆、A5.0加气混凝土砌块。

四、项目投资概算与资金筹措

1、投资估算

项目总投资估算为90万元

- 资金筹措

申请扶贫资金90万元

3、资金使用和管理

扶贫资金使用和管理应按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新财扶〔2017〕32号、《关于进一步加强财政扶贫资金监督管理的意见》（新财脱贫组〔2019〕2号等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到扶贫项目承担的企业、商户或建档立卡个人。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资用不精准、虚报冒领。

五、项目实施保障措施

1、组织领导机构

由县扶贫开发领导小组统筹规划，县扶贫办主管，乡政府负责实施项目，项目所在村队派专人现场监督，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。

2、技术保障措施

施工组织设计必须含有针对性的安全技术措施，针对工程特点、施工工艺、 作业条件以及施工人员等情况制定明确具体的防护措施和安全作业注意事项。对危险 性较大的分部分项工程，应单独编制安全专项施工方案。专项施工方案应包括以下内容：

（1） 工程概况：分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证；

（2） 编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸、施工组 织设计等；

（3） 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；

（4） 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；

（5）施工安全保证措施：组织保障、风险分析、技术措施、应急预案、监测监控等；

（6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；

（7）计算书；

（8）施工图及节点图；

（9）专项施工方案由公司技术部门组织工程项目施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格后，由公司总工程师签字。超过一定规模的危 险性较大的分部分项工程专项方案应当由项目部组织召开专家论证会，专家应从专家库中挑选；

（10）由公司审批的施工组织设计、专项施工方案范围及程序参照技术部相关管理制度；

（11） 危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的安全专项施工方案目录及 编制要求参照技术部相关管理制度；

（12） 经批准的施工组织设计、专项施工方案、安全技术方案（措施），不得随意变更修改。确因客观原因需要修改时，应重新履行原审核、审批的程序。专项施工方案经专家论证需做重大修改的，应当按照论证报告修改，并组织专家进行论证。

3、项目管理、监督检查制度

（根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号第二章第九条规定：县级扶贫开发领导小组是扶贫资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责扶贫资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全扶贫资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障扶贫资产安全有效。

4、验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号等相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照施工、监理单位上报验收申请，乡政府组织自查验收，验收合格后乡政府申请县级单位进行项目最终竣工验收。验收单由乡政府入档保存。

5、运营模式和运营管理

该项目为资产收益类项目，项目建成后由乡政府移交给所在村队负责管理维护，村队建立好资产管理情况台账，乡政府定期检查，根据新扶贫领发（2019）30号文件要求，每年资产收益可达到6.4万元，收益归村集体所有，主要用于村集体房屋维修、公共设施维护、环境整治、公益性岗位工资、发放福利、村队组织学习、文化活动等方面，移交项目同时做好风险防控制度，需要有相关资质的第三方单位进行资产评估，确立好具体风险防控细则，保证资产安全。

- 带贫减贫益贫机制

该项目建成后，直接就业2人或以上，人均增收1万元以上，年收益35%用于工资支付，70%用于村集体分配，资产收益预计6.4万元左右，工资2.24万元左右，村集体可分配资金4.16万元左右。

六、项目实施进度

1.项目前期工作和工程实施准备

项目可行性研究报告的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作，项目建设期为4个月。

2.工程建设

平整场地、基础设施施工、道路施工直至竣工验收工期估算为4个月：准备及平整场地工期为1个月；基础设施施工工期为3个月；各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在4个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表

项目建设进度计划表

| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 可研编制、勘测设计、审批立项、落实资金、工程招标等 | 1个月 |
| 2 | 基础设施工程 | 场地平整、基础设施、道路施工等 | 4个月 |

2、招标方案

（1）项目招标范围及招标组织形式

本项目对以下建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

设施建设项目依据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）第十一条规定，涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的，可以邀请招标。

（2）招投标程序

根据《招标投标法》招标程序，结合本项目实际情况招标，具体程序如下：

一是本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后由乡政府自行招标。二是乡政府邀请施工企业参与招标。三是本项目的招标文件应当包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报告要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

施工企业要求资质在市政三级以上，面向全疆及塔城地区公开选择投标人。本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和用于完成招标项目的机构设备等；投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人不少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标；投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在投标文件中载明；投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益；投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

（4）开标、评标和中标

开标由乡政府主持，建设单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文凭投标文件订立书面合同。

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |

招标基本方案表

3、项目公告公示

扶贫项目实施需按《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号、《新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法》（〔2018〕27号等文件精神，按事前、事中、事后增加公示公告章节内容，并明确公示公告的方式，公示公告时间不少于10天。

七、项目绩效目标及效益分析

1、项目覆盖情况

裕民县江格斯乡吉兰德村村内，吉兰德村位于县城以西20公里处。全村共有人口240户690人，其中17户42人。该项目实施后，可使全村受益，直接受益2户以上。

2、经济效益

本项目的建设将带来良好的社会效益。根据项目区目前的现状，农业生产发展较快，特别是农区畜牧业已在生产中占有很大比重，而现有种养殖生产方式已不能满足广大农牧民的生产生活，近年来，乡政府不断优化产业结构，推广科技产业发展，加强科技培训，改善产业结构单一问题，通过进一步加强产业发展，解决产业单一问题，为社会经济持续增长创造了有利条件。

项目建成后，农牧民参与生活生产积极性提高，此举可增加就业人数，减轻村、乡和社会压力，有助于社会稳定。

项目区生产生活条件得到改善后，农牧民生产积极性提高，极大的提高了农民的收入，提高了农业综合生产能力，通过新建配套与节水改造的建设，逐步完善产业经济发展工程，产业结构单一问题得到明显改善，缓解了项目区经济发展缓慢的问题，为项目区内农牧民致富、奔小康创造了物质条件。

3、社会效益

通过本项目的实施，项目区业余生产生活得到改善，产业结构单一问题改善，村集体经济得到发展，通过科技产业的发展有效带动富余劳动力和就业，改善经济来源单一问题，同时对项目区下游的居民区也产生积极的影响，改善居住环境。

4、生态效益

本项目的建设与周边的建筑物间距适当，互不影响，对原环境不构成破坏。相反由于它的建成将会改变市区环境，使周围环境在视觉上更加和谐美观。

5、可持续性影响

该项目建成后可带动当地群众农牧业发展，提高当地群众收入，为当地村队可持续性发展打好坚实基础。

八、风险分析

- 1、主要风险因素

- 本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 组织管理风险 | 一般 | 机构与人才 |
| 3 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 4 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 5 | 自然风险 | 一般 |  |

2、防范化解措施

地方政策风险对策：项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

工程建设组织管理风险对策：项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

项目实施社会风险对策：本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

工程建设的资源风险对策：本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

自然风险对策：地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高；运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施；运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移